- ESD5100系列速度控制器说明书

- 简介

ESD5100系列速度控制单元是一个全电子装置的设计,它对于瞬间的负荷变化用速度和精确的响应去控制引擎的转速。闭合回路控制，当连接到所匹配的电子执行器和所用的磁性速度传感器信号时，将会控制同步值或调速率模式的各式各样的引擎。它为高可靠性而设计受到引擎环境内的干扰。

在设计上，安装简单和可预调整，无影响执行控制使之容易获得接近最好的响应。

其它的特性包括：调速率和空载，被用于多的引擎或特别的应用和附件，对抗反面的电瓶电压，短暂的电压的保护的输入，意外的短路执行器和安全装置的设计结果速度控制器信号或电瓶供给的损耗。

- 内容

速度控制器的引擎速度信息通常从磁性速度传感器上被收到，发生装置 的任何其它的信号可能被使用，提供发生的频率与引擎转速成比例且接触到电压输入和频率范围规格。速度传感器一般安装在大约靠近引擎驱动铁齿里，这通常叫齿环。齿环的齿数经过的磁性速度传感器产生的信号与引擎的转速相匹配。

信号强度一定在输入放大器的范围里，一个0.5—120V RMS 的振幅是允许控制器的功能在设计特性范围内。速度信号被用于速度控制器上的C和D端子，在这些端子间存在着一个超过33000ohm的电阻值，端D是内部连接到端E的，电池负极，只有屏蔽的一端应被连接。

当一个速度信号被控制器获得的时候，信号被提供一个模拟速度信号的一个内部线路被扩大而且成形。 如果速度传感器不发现一个速度传感器信号，速度控制器的输出回路将会关掉对执行器的所有电流。

总回路获得属于速度调整设定点输入的速度传感器信号。 速度范围有一个 8:1 的比率而且与一个 25个匝电位器一起调整。 来自总回路的输出是对速度控制装置部分的动态的输入。 增益和稳定性调整部份地的动态控制回路,有将会提供同步和稳定的性能的一个控制功能大部分来说引擎类型而且稳定系统。

速度控制装器回路被执行增益和稳定性性能调整影响。调速器系统的灵敏性与增益调整的顺时针向转动一起增加。增益调整的范围是 33:1。稳定性调整, 当前进了顺时针方向,增加调速器系统的回应的时间率相配各式各样引擎的不同时间常数。速度控制装置单位是一个 PID 装置、“D”当需要时微分调整是各式各样的(见不稳定性章节)。

在引擎启动的时候,执行器被施加最大电压并移动到最大油量位置。在引擎启动和加速的时候,执行器将保持这个状态。当引擎是在稳定负载的时候,执行器将被施加足够的电流以便去维持调速器的设定转速。

输出回路大约500赫兹频率上提供开关量电流去驱动执行器。因为开关量频率超过执行器的自然频率，得到执行器输出轴没有明显的动作。为有效的功率控制， 开关量输出晶体管减少它的内部功率损耗。输出回路能达 10安培的连续电流（25℃，12VDC或24VDC 电源系统）。 执行器响应至平均电流去决定引擎燃油操作杆的位置。

标准的操作,速度控制器执行的是等值。调速率调整由连接端K和L来选择和调速率百分率的调整可以用调速率调节控制来满足各式各样的用途.调速率范围能连接端G和H来增加。

速度控制装器有多种增强调速系统的功能和保护特征。速度预期回路的最低速度在引擎启动上超量调整并当负荷增加时应用到引擎上使。 引擎怠速可遥控选择可调整。为达到多种速度操作和多机控制，巧若

ESD5100系列速度控制器从GAC的负载分配器、自动的同步器、调速率发生器和其它辅助引擎控制模块里可以获得辅助输入。提供逆电源电压和瞬间电压保护。在速度传感器信号或电源失效的情况下设计了行动防故障装置。

ESD5100 系列速度控制器是与美国控制FORP相容,也兼容其他制造厂的执行器。

说明

性能:

等值操作(0调速率)/稳定状态下的稳定性………………±0.25%或更好

速度范围/调速器…………………………………………1K—7.5K连续

带温度的速度误差（调速器和速度开关）……………………最大±1%

怠速调节CW…………………………………最小1200Hz，低于设定转速

怠速调节CCW………………………………最小4100Hz，低于设定转速

调速率范围……………………………………………………1—5%调整*

调速率调整最大值（H-G和K-L跨接）…875Hz，±75Hz/每1.0A变化

调速率调整最小值（H-G和K-L跨接）……15Hz，±6Hz/每1.0A变化

速度微调范围………………………………………………………±200Hz

遥控各种速度范围………………………500—7.5K Hz或其中任何部分

端子灵敏度

J………………………………100Hz，±15Hz/V@5.0K阻抗

L………………………………735Hz，±60Hz/@用65K阻抗

N………………………………148Hz，±10Hz/V@用1M阻抗

P………………………………………10VDC电源，最大20MA

环境

环境工作温度范围…………………………-40℃+180℉（-40℃至85℃）

相对湿度…………………………………………………………………95%

外表……………………………………………………………防霉﹠防锈

输入功率

电源………………12VDC或24VDC电源系统（带瞬间和逆电压保护）**

极性………………………………………………负极接地（隔离情形）

功耗……………………………………………50MA连续加执行器电流

执行器电流最大范围在25℃（77℉）……………………10A连续***

速度传感器信号…………………………………………0.5-120V RMS

可靠性

振动…………………………………………………………1G@20-100Hz

测试…………………………………………………………100%功能测试

物理性

尺寸……………………………………………………见外形图（图1）

重量……………………………………………………1.2磅（545克）

安装……………………………………………………任何位置，多种选择

*调速率建立在4000Hz的速度传感器和执行器电流从空载到满载的变化为1A的基础上。经验告诉使用较高的速度传感器信号会得到较低的调速率百分比。使用较高的执行器电流变化会得到较高的调速率百分比。了解调速率范围的操作详细请看调速率的内容。

**串联二极管保护逆电压.15A的保险丝必须安装在电池的正极上。

***保护执行器短路（切断到执行器的电流），当短路解除控制器自动回复到开。

ESD5100系列（通用执行器）

- ESD5119·反向控制/EFC执行器

ESD5120·正向控制/EFC执行器/ACE110系列

图1、ESD5100系列速度控制器线路图和出线图（略）。

应用和安装资料

速度控制器是坚固耐用的足够安装在控制箱内或固守在引擎上其它控制设备的外围件上，如果水、湿气或冷凝水进入与控制器接触，那么它必须垂直安装，这样让液体从速度控制器流走。

防止过热

警告：

超速停车设备，不受调速系统控制，以保护引擎控制失效时防止人员伤害和设备损毁。不要全部依赖于调速系统电子执行器去进行超速保护，必须应用另一套停车设备，如燃油电磁阀等。

连线：

基本的电器连接如插图1，执行器和电池用16#（1.3mm2）或更大的线连接到A、B、E和F的端子上。如线较长必须增加电线的尺寸防止电压降。

电池正极（+）输入，端子F，必须安装一个15A的保险丝和插图。ESD5100系列是适合12VDC和24VDC运转的。

磁性速度传感器必须用整长的编织或/及屏蔽线连接到C和D端子。速度传感器的电缆的屏蔽线最理想的连接如接线图1所示。屏蔽线必须绝缘确保屏蔽线的其它部分没进入与引擎接地接触，否则平均干扰速度的信号会介入速度控制器。当引擎停车时，调整磁性速度传感器与齿圈之间的间隙，这间隙不能小于0.020英寸（0.45mm）。通常，将传感器旋入顶住齿圈再回旋3/4圈，这就是安全气隙。速度传感器在引擎运转时电压最少1VAC RMS。

调整

引擎启动前

检查确保GAIN和STABILITY的调整，如果调整，外置的速度微调控制设定在中间位置。

启动引擎

速度控制器的调速设定值是由工厂设定在近似引擎怠速值。（传感器信号的速度为1000Hz）

用直流电源供给调速系统转车。执行器会蓄能至最大燃油位置直到引擎启动。调束系统应控制引擎在低怠速上运行。如果引擎启动后不稳定，逆时针旋转调整GAIN和STABILITY直到稳定为止。

调速器的速度设定

调速器的速度设定点是随顺时针旋转SPEED调整控制而增加。遥控调节必须选用一个速度微调控制来调整。（见图1）

调速器的性能

当引擎在额定转速和无负荷时，下列的调速器性能可以调整。

- 顺时针旋转GAIN直到不稳定产生，然后逆时针旋调节器渐回调直到稳定，再进一步逆时针转调节器多一点以确定稳定性能。

- 顺时针旋转STABILITY直到不稳定产生，然后逆时针旋调节器逐渐回调直到稳定，再进一步逆时针转调节器多一点以确定稳定性能。

- 擎带负荷后，GAIN和STABILITY调节器要求有微小的变化。通常，在无负荷的状态下调整会得到令人满意的性能。应用条形码可以获得更佳的调整。

如果稳定性不能校正或需要进一步的性能改进，请参看系统故障章节。在这一部分中，说明书关于修理故障程序信息和关于调整ESD5131的DIP的连接位置的操作信息。

怠速设定

在调速器速度整定已经被调整之后，安装一个任意外置的选择器开关放在IDLE的位置。 怠速设定点是随顺时针旋转IDLE调整控制而增加。 当引擎是在怠速时, 调速系统的速度控制器将使用调速率以确倮调速器系统保险稳定的操作。

速度调速率操作

调速率是籽引擎驱动发电机并联的典型用途。

安装一个可任意选择的外置开关在DROOP上。DROOP会随顺时针旋转DROOP调整控制而增加。当引擎在调速率方式工作时，引擎的速度会随负荷的增加而降低。调速率的百分比是建立在引擎从空载到满负荷执行器电流变化量的基础上。内部控制调速率的大范围是适用的，要求斜调速率高于10%是不常见的。

如果调速率值在实践中高于或低于这些要求，请联系制造厂帮助。

调速率值确定后，额定引擎速度设定值可能需要重新设定。检查引擎的速度并相应调整速度的设定值。

附属输入

辅助端子N接收来自负荷分配器、自动同步器和其它调速器系统附件的输入信号，GAC附件直接连接到这端子上。它作为一个敏感的输入端子建议附件间的连接采用屏蔽连接。如果自动同步器是单独使用，不与负荷分配器连接，那么不要求在N和P端子间连接一个3M ohm的电阻。要求速度控制器与同步器之间的电压值相匹配。

当附件被连接到N端子时，速度会降低，速度需要重新设定。

当工作在速度控制器频率范围的顶端时，那么要求在G和J端子间跨接或连接一个频率微调控制。这增加速度控制的频率范围超过7000Hz。

附属补充

+10V的可调电源，P端子可用来提供电源到GAC调速器系统附件。这电源可以抽出高至20MA的电流，接地参考G端子。注意：这端子短路会引起速度控制器的损坏。

大范围遥控各种速度的操作

ESD5100系列速度控制器能够简单而有效地遥控获得各种速度。

一个单一的遥控速度调整电位器可以连接地调节引擎速度超过特定的速度范围。选择理想的速度范围与相应的电位器值（参阅表1）。如果速度的范围不能找到，那么就选择高一个等级的电位器。跨过电位器安装一个固定电阻可获得一个精确的理想范围，速度范围电位器的连接如图2所示。

在最小速度设定值维持引擎的稳定性。用DROOP调整可加上少量调速率。不论调速率调整的设定值如何，在最大的速度设定值调器性能超群接近等值(0调速率)。

如果在获得理想的各种速度调整性能上有困难，请联络制造厂帮助。

表一

各种速度范围的电位值

| 速度范围 | 电位值 |
| --- | --- |
| 900Hz | 1K |
| 2,400Hz | 5K |
| 3,000Hz | 10K |
| 3,500Hz | 25K |
| 3,700Hz | 50K |

图2

从表1上预选电位器值。

系统故障

系统失败

如果调速系统不起作用，执行1，2，3，4所述的步骤去排除故障。（+）和（-）极参考万能表的极性，正常值会显示下列故障的结果。故障可能是执行器或执行器连接，请看执行器测试详细说明书。

| 步骤 | 端子 | 正常读数 | 不正常读数的大概原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F（+）和E（-） | 电源12VDC或24VDC | - 直流电源没有连接，检查保险丝； - 低电压； - 接线错误。 |
| 2 | C和D | 1.0VAC RMS 最小值转车一会儿 | 1、速度传感器与齿圈之间的间隙太大，检查间隙； 2、速度传感器连接不正确或有缺陷。C和D端子间的电阻为30—1200欧姆； 3、速度传感器失效。 |
| 3 | P（+）和G（-） | 10VDC，内部供电。 | - P端子短路（控制器失效）； 2、速度控制器失效。 |
| 4 | F（+）和A（-） | 1.0---2.0VDC,转车一会儿. | 1、SPEED调整太低； 2、执行器连线短路/开路； 3、速度控制器失效； 4、执行器失效（见执行器故障）。 |

不满意的的工作

如果调速系统功能不足，请执行下列测试：

| 症状 | 测试 | 大概故障 |
| --- | --- | --- |
| 引擎超速 | 1、不转车，用直流电供调速系统。 2、手动保持引擎在理想的运行速度。测量速度控制器上的A（-）和F（+）端子上的直流电压。 | 1、执行器到全油量位置，那么是C和D端子上的速度传感器没有连接。 如果执行器仍然在全油量位置，那么速度控制器失效。 如果执行器在最小油量位置，那到信号是不正确，检查速度传感器的数值。 1、如果读数为1.0---2.0VDC。 - SPEED设定在理想速度以上。 - 速度控制器失效。 2、如果读数为2.0VDC以上。 - 执行器连接件不灵活。 3、如果读数为1.0VDC以下。 - 速度控制器失效。 4、增益设定太低。 |
| 执行器不能全程运行 | 1、转一会儿车，测量电池电压。 2、瞬间连接端子A和F，执行器会移动至全油量位置。 | 1、如果电压低于7V（12V系统）或（14V系统），更换弱的或不理想电池。 1、执行器或电池连接错误。 2、执行器或连接件不灵活。 3、执行器失效，看执行器故障。 4、保险丝开路，检查执行器是否短路或执行器连线的刚度。 |
| 引擎保持低于理想的调整速度 | 1、在调速器控制运转时，测量执行器输出端子A和B。 | 1、电池电压测定为2V内，那么燃油控制被限制在全油量位置上，也许是机械调速器，汽化器弹簧成连接杆中线影响引起的。 2、速度设定太低。 |

系统故障

磁性速度传感器信号不足

一个强磁性速度传感器信号会消除不起动或外加脉冲信号的可能性，速度控制器用0.5V RMS速度传感器信号就能执行调速。建议在调速时速度传感器信号为3V RMS或更大。信号测量在C和D端子上。

速度信号放大能随速度传感器与齿圈之间的间隙减少而提高，这个间隙不能少于0.020英寸（0.45mm）。当引擎停车时，将速度传感器旋至顶住齿圈再回调3/4圈就能获得一个满意的气隙。

电磁兼容性（EMC）

EMI灵敏度—调调速系统会被大的干扰信号通过电缆的传导或通过直接幅射进入控制回路产生不利的偏差。

为了防止中等的外干扰源，所有的GAC速度控制器都包括滤装置和屏蔽设计以保护敏感回路。

虽然预测干扰值是困难的，使用包括磁电机，固态点火系统，无线电发报机，电压调节器或电池充电机都应考虑为干扰源的可能。

如果怀疑外场，或者传导或者幅射影响，会影响调速系统的工作。建议所有的外部连线用屏蔽线连接，确保屏蔽线的一端包括速度传感器的屏蔽线连接到速度控制器外壳的一个支点上。速度控制器固定在一个接地的金属板上或安装在一个密封的金属盒内。

辐射是干扰信号直接通过空间辐射到调速系统。要想从调速系统隔绝这种形式的干扰源，通常使用固体金属屏蔽容器是有效的。

传导是当干扰信号通过内部连线传导到调速系统电器的，使用屏蔽线和安装过滤装置是通常的做法。

作为一个辅助去帮助减少自然传导的EMI值，电池线过滤装置和屏蔽线在GAC的KT130上是方便使用的。减少天然辐射的EMI值，屏蔽容器P/N CA114可以从GAC及其分销商中获得。

在严重高能量的干扰地区，如当调速系统直接在大功率发射源场内，屏蔽可能要求使用一个特殊EMI等级的屏蔽。在这种情况下，请联络GAC应用工程师作出特别的建议。

不稳定性

在闭合回路的速度控制系统内的不稳定性通常分为两种形式。周期性显示正弦波和有规则的比率。非周期性是来自稳定状态波段不明显的原因是随机漂移或偶然偏差。

ESD5131速度控制系统是来自于标准的GAC ESD5111 速度控制系统。所有的规格, 装置程序和调整, 除了那些以外的都是相同的。

ESD5131速度控制系统与ESD5111速度控制系统两者所不同的是位于上面的插孔上的两个DIP开关的区别。

在ESD5111内，开关C1代替和供应E6到E7的“主回路”性能。正常位置是“ON”，如果系统速度不稳定将开关移至“OFF”位置。

开关C2控制加在ESD5111的附加回路上，其设计是消除由引擎与发电机之间驱动链内的柔性和摩擦连轴节引起的调速器快速漂移的状态的。正常的位置是“OFF”，如果引擎出现柔性连轴引起的快速漂移的状态把开关移至“ON”位置。

当开关C1在“ON”位置的时候,和开关 C2 在“OFF”位中, ESD 5131 完全地像 ESD5111一样的工作。

周期性不稳定进一步分为快速不稳定性或慢速不稳定性。快速不稳定性通常是3Hz事更快的速度不规则性并通常表现为颤动，慢周期不稳定性是低于3Hz可能很慢并且有时很猛烈。

如果快速不稳定性发生，调速器对引擎点火的反应是一个典型，提高引擎的速度不稳定的频率增加，这情况反之则亦然。如果是这种情况，那么拆除E1跨接到E2将会减少这种趋势。在极端的情况，拆除E1跨接到E2可能不能从系统中消除所有的颤动。第二组端子，E6到E7，可能被移动更进一步稳定的系统。其位置见插图1。大功率电器信号的稳定的影响也是引起的原因。关闭充电机或其它电器设备再骈看系统不稳定性是否消失。

慢速不稳定性可能性有很多原因引起，调整GAIN和STABILITY匹配速度控制器动态通常是解决的最好办法，如果不成功，那么时间补偿可以修改。在E2和E3上加一个电容（E2为负极），通过插图1。用10MFDS起动并增加直到不稳定消除，根据下列程序控制系统也能获得最好的性能。

如果这个过程不影响慢速不稳定性，那么就评估燃油系统和引擎的性能。检查燃油系统的连接是否失灵，高磨擦或没有连接。在引擎工作时确保检查连接状态，也必须关心燃油系统。用一个常量节流阀，不均匀的汽化或燃油系统会改变引擎的功率，这能导致速度漂移远离调速系统的控制。故障时加一些调速率可以帮助稳定系统。

非周期性不稳定会对GAIN控制反应，如果增加GAIN减少不稳定性，那么问题可能性就在引擎上。较高的GAIN让调速器对干扰快速和正确反应。寻找引擎熄火，不稳定燃油系统，或在柴油发电机电压调整的负荷变化。如果节流阀有轻微的不稳定，但执行是很快的，那么将E6移到E7的位置，这有助于稳定系统。

如果解决不稳定性不成功，请联络制造商帮助。